询价函

一、项目需求

为进一步提升我单位西善桥、栖霞库房设施标准化管理水平，加强物资设备储备、转运效率，现就部分库房设施更新完善项目开展询价，欢迎贵公司咨询、报价。

请贵公司实地查看并详细了解采购人的需求后对该项目费用进行报价。报价材料请密封包装加盖公章邮寄或上门递交至采购人进行评定，采购人将成立评标小组，在满足我单位所有采购要求及相对同等的条件下，通过最低价选择该项目供应商。报价供应商无需现场等待，采购人将通过电话通知中标供应商，未中标供应商不单独再通知。

二、报价材料附件清单

（一）基本资格

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、法人证书、相关专业资质证书复印件盖章）

（2）具有良好的商业信誉（提供相关证明）和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前一年度的财务审计报告或采购活动前一年内任意一月份资产负债表和利润表）

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（1.提供参加本次采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据；2.提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）

（5）前3年内经营活动中没有违法记录及发生过质量安全事故的书面声明；

（二）技术及服务要求

须提供包括但不限于：1、施工简图；2、项目清单；3、明确主要材料品牌使用（是否环保，是否耐磨、是否防水、防火等）；4、施工工艺；5、施工组织保障；6、安全施工保障；7、明确工期（开工、完工时间）；8、明确售后服务响应和解决时间。

（三）相关业绩

需提供供应商自2023年1月1日以来，承担过类似项目业绩的（提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准）。

（四）质量保证

供应商按采购方项目需求提供质量承诺书，保证按质按量按时完成，并明确质保期不少于两年。

以上为必须提供的相关材料，若无提供，将视为无效函件。

三、报价情况

西善桥、栖霞基地库房设施更新完善项目

| 序 号 | 分项名称 | 内容 | 需求描述 | 尺寸及材质 | 报价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 西善桥1-1库房通道改造 | 扩宽门洞、玻璃门更换 | 东门门洞拓宽，玻璃门更换为仓库推拉门（含门锁、门口照明、轨道、滚轮） | 门洞拓宽至2m*3m；推拉门门体选用保温型夹心彩钢板，尺寸2.4m*3.2m |  | 路面改造后尺寸及硬化承载需满足叉车装载正常使用 |
|  |  | 路面拆除 | 门口铺砖路面拆除硬化；部分绿化清除、垃圾外运 |  |  |  |
|  |  | 路面扩宽、硬化 | 门口路基整形、级配碎石路基＋浇筑约70平方，以实际测量为准 | 路基25cm厚级配碎石，面层20cm厚C25水泥混凝土，场地坡度控制在7.5% |  |  |
| 二 | 西善桥仓库描字刷漆 | 1号库大字 | 先除锈--刷防锈漆--刷红色漆 | 8个，1.4m*1.6m（单个） |  | 提供油漆品牌，提供产品合格证和无甲醛证明文件，材料进场时将进行核验。 |
|  |  | 防汛积石场地描字刷漆 | 白底红字 | 8个，1.5m*1.5m（单个） |  |  |
|  |  | 设备库门刷漆 | 先除锈--刷防锈漆--刷蓝色漆 | 1号库：2个门板：2.9m（高 ）*2.08m（宽） |  |  |
|  |  |  |  | 3号库：4个门板：3.7m（长）*2.45m（宽） |  |  |
|  |  |  |  | 4号库：2个门板：3.7m（长）*2m（宽） |  |  |
|  |  | 篮球架刷漆 | 先除锈--刷绿色漆（橙色漆） | 2个 |  |  |
|  |  | 爬梯刷漆 | 先除锈--刷银灰漆 | 2个，高度5米 |  |  |
| 三 | 西善桥2号库房屋顶翻新 | 除锈刷漆 | 环氧漆 | 约850平方米 |  | 提供油漆品牌，提供产品合格证和无甲醛证明文件，材料进场时将进行核验。 |
| 四 | 栖霞5号仓库划线 | 物资区域画线 | 现场定制 | 纳米硅划线漆；约1900米，其中：黄线约1200米，白线约700米 |  | 具体数量以实际测量为准，附样图 |
|  |  | 喷字 | “车辆通道”5组，箭头＋“巡视路线”8组 | 纳米硅划线漆；“车辆通道”每个字50cm＊50cm；箭头长80cm，宽5cm，“巡视路线”每个字20＊20cm； |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期承诺 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（签字盖章）：                  联系方式：

*1.此表应签名（不得对此表进行修改），并盖公章。

*2.最高总报价不得超过90000元，否则视为无效函件。

*3.供应商把其它材料单独装订附后。

*4.地址：南京市防汛机动抢险队（南京市雨花台区西善桥顾家庄1号） 联系人：郑工  电话：52809432

*5.文件递交截止时间：2025年10月16日17时前

南京市防汛机动抢险队

2025年10月10日