附件2-5

江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

（城北污水系统管网排查—专项整治第六批工程）

- 项目情况

（一）项目基本情况

1、项目背景

2019年，住房和城乡建设部、生态环境部、国家发展改革委、水利部联合发布了《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021)》，建立污水管网排查和周期性检测制度。按照设施权属及运行维护职责分工，全面排查污水管网等设施功能状况、错接混接等基本情况及用户接入情况。依法建立市政排水管网地理信息系统(GIS)，实现管网信息化、账册化管理。落实排水管网周期性检测评估制度，建立和完善基于GIS系统的动态更新机制，逐步建立以5~10年为一个排查周期的长效机制和费用保障机制。对于排查发现的市政无主污水管段或设施，稳步推进确权和权属移交工作。居民小区、公共建筑及企事业单位内部等非市政污水管网排查工作，由设施权属单位或物业代管单位及有关主管部门建立排查机制，逐步完成建筑用地红线内管网混接错接排查与改造。2022年，住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委联合发布了

《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》中提出，推进城镇污水管网全覆盖，加快老旧污水管网改造和破损修复。到2025年，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，进水BOD浓度高于100毫克/升的城市生活污水处理厂规模占比达90%以上。

2020年，江苏省打好污染防治攻坚战指挥部印发了《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》中提出，认真落实以“三消除”“三整治”“三提升”为主要内容的城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动，加快补齐管网设施短板，提升城镇污水收集处理效能，全面改善城市水环境质量。提升污水管网检测修复和养护管理水平。按照设施权属及运行维护职责分工，全面排查检测雨污水管网功能性和结构性状况，查清错接、混接和渗漏等问题。根据管网排查检测结果，有计划分片区组织实施管网改造与修复，严格把控管道非开挖修复的材料和施工质量关。建立5至10年为一个管网排查周期的长效机制和费用保障机制。2017年，南京市人民政府印发了《南京市水环境提升行动计划(2018—2020年)》，提出的“坚持问题导向、需求导向、效果导向，力争通过三年努力，使全市水环境质量得到明显提高”的目标，开展水环境提升任务，加快污水管网排查与修复。结合排水设施管养体制调整，按照住房城乡建设部《城市黑臭水体整治一排水口、管道及检查井治理技术指南》要求，对污水管网进行全面排查、整改;实施雨污分流工程的“回头看”，对雨污混接、错接的管道实施全面整改;对倒坡、破损、下沉、堵塞和无法疏通的管道，以及破损渗漏的检查井，进行修复或翻建;加强沿河、沿湖截流管道(沟)及检查井缺陷修复，实现污水管网系统连通成网，排水畅通，污水应收尽收;每年完成一批排水设施缺陷整治，着力提高进水浓度和降低污水管网运行水位。

南京市城北污水处理厂位于鼓楼区金川河入江口处西侧，宝塔桥西街南侧，项目于2003年竣工，设计处理规模30万m3/d，是南京市污水处理系统的重要组成部分，污水处理采用Unitank活性污泥法工艺与深度处理工艺(高效混凝沉淀池+曝气生物滤池+转盘滤布滤池)，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。根据市政府会议纪要要求，城北污水处理厂出水控制标准氨氮夏季为≤0.8mg/L，冬季为≤1.0mg/L。城北污水处理厂进水浓度一直处于偏低状态，分析城北污水处理厂近三年水质情况，经过近几年的管网改造整治，城北厂的CODcr浓度逐年升高，但仍低于设计CODcr浓度。2019年进水浓度均值为192mg/L，2020年进水浓度均值为205mg/L，2021年进水浓度均值为213mg/L，2022年进水浓度均值为223mg/L(城北污水处理厂设计进水 CODcr浓度为250mg/L)。低浓度运行不能完全发挥污水厂的处理效能，造成资金和能源的浪费。

强度、实施条件等方面因素，拟定分批整改原则如下:

本次污水管网整改项目实施范围广，按照统筹考虑水环境效益、投资

(1)遵循“急用先行”原则，对问题缺陷多、影响污水系统提质增效目标实现的管道项目优先实施，重点考虑沿河管、塑料管材的整改;(2)遵循“生态优先”原则，聚焦国、省考及入江支流断面水质达标，对环境效益提升明显的管道项目优先实施。

(3)遵循“以人为本”原则，结合道路环境综合整治工程、排水达标区建设，对市民出行、交通影响较小的污水管道项目优先实施;在确保管道整治效果的前提下，优先采用非开挖更换方式。

根据前期水质检测、摸排情况分析及项目整改计划，按照分片区、流域整改和提质增效见效快为原则综合考虑，系统管网优先实施对系统水质影响较大的片区及节点，因此城北污水系统管网排查专项整治工程(第一批)工程已经优先实施了F片区、过河管、管道无出路等，城北污水系统管网排查专项整治工程(第二批)、城北污水系统管网排查专项整治工程(第三批)工程为A片区，城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程为B、E片区，城北污水系统管网排查-专项整治第五批工程为C、D片区，本批次主要整改D、H、G片区的主次干管。

2、主要内容：

城北污水系统管网排查-专项整治第六批工程建设地点位于南京市鼓楼区、玄武区，工程范围为:D片区南起大庙沟、幕府南路一带，北至幕府山，东至安怀村路附近，西至方家营路，总面积约4.8平方公里;H片区南起城北护城河，北至郑和北路，东至幕府南路，西至大桥南路，总面积约2.1平方公里；G片区南起红山南路，北至紫金山一带，西至玄武湖，东至东方路、蒋王庙街一带，总面积约11.0平方公里。共整治修复DN200~DN1000污水管道约8.3千米，其中开挖更换现状DN200~DN600污水管约4.5千米，管材采用球墨铸铁管;非开挖修复现状DN200~DN1000污水管长约3.8千米;同步更换雨水管约0.2千米;修复市政道路下问题检查井及井盖共25座，增设液位计3个，流量计2个。

3、实施方式：用于项目建设阶段工程费用投入。

4、资金投入：本项目投资概算约为8902万元，其中2025年专项债总额4800万元。

5、资金使用：专项债资金全部实行专账管理、专款专用，严格执行集团公司资金审批办法，按月度资金计划把控项目支出，确保专项债资金能最大限度地发挥其作用，实现巨大的社会效益。

（二）绩效目标

（1）社会效益

本工程的建设保障了城北污水系统管网的正常运行，恢复污水主管通水功能，能有效地改善水环境，保证地区的可持续发展，为居民提供更好的生活环境。

（2）环境效益

项目实施后可以提高城北污水系统管网运行效率，提升了城北污水系统水环境质量，减少污水管网渗漏对河道、地下水及土壤的污染，营造水清景美的水生活环境，有力保障了人民的生活质量，最终为长江生态保护修复提供有力支撑。

（3）经济效益

尽管污水管网治理工程并不直接产生经济效益，但污水收集和处理是投资环境的重要内容，对于吸引投资具有重要影响。本项目完成后，地区水环境将得到明显改观，水环境污染问题逐步得到解决，有利于投资环境的改善，增加招商引资的吸引力。

二、评价情况

（一）项目特点分析

本次改造工程实施，旨在改善雨污混接，提高污水管网质量，减少外水入渗，提升污水处理厂进水浓度。同时为水质稳定达标提供保障。

目前已有14条道路污水管道改造完成，养护成本明显降低。绩效评价主要集中为过程指标和产出指标，以评价项目资金管理、项目建设进度、安全生产等相关情况。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《专项债券项目资金使用协议》等对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标，进行管理、考核。

（三）评价工作情况

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项指标实际完成情况。专项债券的使用确保项目建设顺利进行，项目于2024年5月开工建设，预计2026年6月完工，债券资金严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证专项债资金专款专用。

（四）绩效评价结论

根据江苏省预算项目支出绩效指标体系，对城北污水系统管网排查-专项整治第六批工程专项债券资金从过程、产出、效益、满意度四个维度进行自评价，资金管理规范，项目进展顺利，目前项目正在建设中，工程实施过程中未发生造成重大社会影响的质量安全事件，综合评分等级为“优”。

三、项目绩效

专项债券主要用于项目建设阶段工程费用的使用，2024年5月开工建设，预计2026年6月完工。该项目投产运行后，将大大消除现状管道的安全隐患，保障管道的安全运行，提高污水收集率，解决系统内部分管道高水位运行等问题，从而提高城市排水和治污能力，降低城北污水系统管网运行负荷，改善南京市水体水环境。

四、存在问题

因施工区域位于市中心，施工过程中存在投诉情况。

五、有关建议

与各相关部门加强沟通、做好配合，抓紧推进工程建设，同步加强文明施工措施；尽快完成管网整治建设工作，完善建设手续。

附表：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表