附件2-5

江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告（仙林污水系统管网排查－专项整治第四批工程）

- 项目情况

（一）项目基本情况

（1）项目背景

近年来，国家、省、市陆续提出对城镇污水处理提质增效的行动方案，要求各地方建立污水管网排查和周期性检测制度，加快推进生活污水收集处理设施的改造和建设工作，全面推动污水处理的提质增效，最终实现“污水不入河、外水不进管、进厂高浓度、减排高效能”的目标，为水环境质量提升打下坚实的基础。

根据《南京市2018年水环境提升工作方案》及市长办公会议纪要（2018第18号）的要求，南京水务集团在总结河西应天大街试点片区和南京南站试点片区排水管网排查经验的基础上，制定了主城区6大污水收集系统的排查方案，2018年底全面启动主城区排水管网检测排查工作，根据前期排查成果，根据《南京市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》的要求，城北污水收集处理系统项目计划利用3至5年时间对片区内缺陷污水管网进行整改。

仙林片区目前已按批次实施污水管网整改工程，包括《仙林污水收集系统污水管网（仙林大道污水泵站出水压力管、下游重力管（仙林大道南侧））新改建工程》《仙林污水系统管网排查－专项整治工程（第一批）》《仙林污水系统管网排查－专项整治工程（第二批）》《仙林污水系统管网排查－专项整治工程（第三批）》等。污水管网建设是污水收集和集中处理的关键，是保护水资源和改善环境的有力抓手，也是推动区域经济发展、改善城镇生态环境、改善民生的重大举措。为切实推进南京市城镇生活污水处理提质增效，巩固水环境治理成效，在仙林污水系统管网排查第一至三批专项治理开展的基础上，继续推进第四批次仙林污水管网排查整改工作，以提高管网质量，保障管网运行安全，实现污水系统安全的目标，提升人民群众的获得感和幸福感，因而启动本工程。

（2）主要内容

根据《仙林污水收集系统排水管网检测排查项目成果报告》所示污水管道缺陷问题，依据优先解决系统中的突出矛盾、分片区、流域整治的原则，优先对仙林污水收集系统E片区范围内剩余管道缺陷进行整治；同时对A片区范围内污水管缺陷进行整改，力求“整治一片，完善一片”。因此，本工程实施范围为：对仙林污水收集系统E片区范围内剩余的仙林大道及阳春路2条道路下缺陷污水管进行修复。对仙林污水收集系统A片区范围内紫气路等14条道路下缺陷污水管进行修复。

根据本工程的实施范围，本次共整治修复DN300～DN800污水管道总长约10.6km。其中开挖更换DN400～DN600污水管约6.2km，管材采用球墨铸铁管；微型顶管更换DN400～DN600污水管约1.0km，管材采用球墨铸铁管；顶管更换DN800污水管约2.2km，管材采用钢筋混凝土管；碎管法修复DN400～DN600污水管约0.4km；内衬修复DN300～DN600污水管约0.6km；工程性清理DN400~DN600污水管0.2km。不锈钢快速锁修复DN300～DN600污水管3处。

（3）实施方式：用于项目建设阶段工程费用投入。

（4）资金投入：本项目概算批复金额为15109.61万元，2025年地方政府专项债资金共计4800万元。

（5）资金使用：专项债资金全部实行专账管理、专款专用，严格执行集团公司资金审批办法，按月度资金计划把控项目支出，确保专项债资金能最大限度地发挥其作用，实现巨大的社会效益。

（二）绩效目标

（1）社会效益

本工程的建设保障了仙林污水收集系统A、E片区的正常运行，恢复污水主管通水功能，能有效地改善水环境，保证地区的可持续发展，为居民提供更好的生活环境。

（2）环境效益

项目实施后可以提高污水厂进厂浓度，提升了仙林污水系统水环境质量，减少污水管网渗漏对河道、地下水及土壤的污染，营造水清景美的水生活环境，有力保障了人民的生活质量，最终为长江生态保护修复提供有力支撑。

（3）经济效益

污水收集和处理是投资环境的重要内容，对于吸引投资具有重要影响。本项目完成后，地区水环境将得到明显改观，水环境污染问题逐步得到解决，有利于投资环境的改善，增加招商引资的吸引力。

二、评价情况

（一）项目特点分析

消除现状管道的安全隐患，保障管道的安全运行，提高污水管网通水能力，改善仙林污水系统高水位运行现状，提高污水厂进水浓度。

目前部分道路污水管道改造已完成，养护成本明显降低。绩效评价主要集中为过程指标和产出指标，以评价项目建设程序、资金管理、项目建设进度、安全生产等相关情况。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《专项债券项目资金使用协议》等对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标，进行管理、考核。

（三）评价工作情况

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项指标实际完成情况。专项债券的使用确保项目建设顺利进行，项目于2024年8月开工建设， 2025年12月完工，债券资金严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证专项债资金专款专用。

（四）绩效评价结论

根据江苏省预算项目支出绩效指标体系，对本项目资金从过程、产出、效益、满意度四个维度进行自评价，资金管理规范，项目进展顺利，目前项目正在建设中，工程实施过程中未发生造成重大社会影响的质量安全事件。经过逐条分析、客观评价，综合自评为优。

三、项目绩效

专项债券主要用于项目建设阶段工程费用的使用，2024年8月开工建设，2025年12月完工。项目建设完成后，将有效改善南京仙林片区污水管网沿途收水能力，保障仙林污水收集系统的运行安全，提高污水收集率及污水厂进水浓度。

四、存在问题

水环境整治的污水处理设施项目改造一般都在城市道路上施工，各项施工手续繁杂、办理时间长，受外围环境影响较大，协调事项多难度大。实施范围地下存在强风化岩等不利土质且地下管线复杂施工进展缓慢，部分主干道围挡施工，过程中居民不理解、投诉多。

五、有关建议

巩固工程后期的维护管养，制定详细的工作流程，强化责任考核机制，逐步建立健全长效管理机制。

附表：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表