附件2-5

江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

（城南污水系统管网排查－专项整治第三批工程）

- 项目情况

（一）项目基本情况

（1）项目背景

2018年起，按照市委市政府的要求，南京市全面开展排水系统普查工作。针对“污水系统高水位、低浓度的问题，结合雨水，河道水系，统

筹兼顾关联性的河湖排口、雨水管网调查，重点查找河水倒灌、雨污管网混接、错接、破损、淤堵等缺陷。通过检测后的工程整改，实现“污水不下河、河水不倒灌、防洪不阻水，雨天少漫溢的功能目标，最终彻底实现雨污分流，提高城市排水和治污能力，为水环境质量提升做好坚实基础2019年3月，城南污水收集系统排水管网检测排查项目获得立项批复(《关于城南污水收集系统排水管网检测排查实施方案的批复》，立项文号为宁水排〔2019〕178号。2019年11月~2020年8月物探测绘工作完成约121%，节点井贴牌全部完成，水质检测工作完成约91.1%，即查即改全部完成。项目同步对前期板桥新城(2018.03)、岱山保障房片区(2018.10)、板桥街道(2018.11)、雨花经济开发区(2018.11)等片区开展的所辖区域内管网排查工作进行系统的梳理、完善、整合、汇总，形成了《城南污水收集系统排水管网检测排查项目排查成果报告》。2020年4月，南京市打好污染防治攻坚战指挥部印发了《南京市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》，明确提出到2021年底全市建成区无污水直排口，无污水收集管网覆盖空白区，50%以上面积建成污水处理提质增效达标区，着力提升污水收集处理水平，到2025年，全市重要水体达到清水绿岸、鱼翔浅底的目标，建成区80%以上面积建成“污水处理提质增效达标区创建省级污水处理提质增效达标城市。基本实现污水管网全覆盖，污水全收集、全处理，实现“污水不入河、外水不进管、进厂高浓度，减排高效能”，全面构建“源头管控到位、厂网衔接配套、管网养护精细、污水处理优质、污泥处置安全”的城镇污水收集处理新格局

为进一步推动污水处理提质增效，提高城南污水处理厂的进水浓度，做好中央环保督察问题整改，消除现状管道的安全隐患，保障管道的安全运行，南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司委托我公司进行《城南污水系统管网排查一专项整治第三批工程》的施工图设计阶段。

（2）主要内容：

工程位于南京市雨花台区，工程范围为:主要包括12条市政污水管道整治，分别位于城南污水系统A片区(湖兴路、西苓路、工兵路、青年路、普润路)、B片区(岱山西路、岱山中路、天保桥路、邱村街)和D片区(振兴西路)、F(振凤路、振翔路)。

工程规模共涉及12条市政污水管道整治，共整治DN300~DN600污水管道6191米，其中开挖更换现状DN300~DN600污水管约5328米（其中DN300管道80米，DN400管道4976米、DN500管道50米和DN600管道222米），微顶管DN600污水管440米，通过非开挖修复、机械清理等方式整治修复DN300~DN400污水管约423米（其中非开挖修复DN400热水固化的管道353米和机械清理70米）；新增液位计6处，流量计4处，污水检查井201座（其中钢筋混凝土199座和检查井修复2座），微顶管（钢护筒下沉）井7座，清疏检测3400米，同步开挖更换DN300~DN1400雨水管52米（其中DN300管道16米，DN500管道12米，DN1400管道24米）等。

（3）实施方式：用于项目建设阶段工程费用投入。

（4）资金投入：本项目投资概算约为10904.64万元，其中工程费7061.45万元，工程建设其他费3323.92万元，工程预备费519.27万元，所需资金由市级水务资金统筹安排。

（5）资金使用：专项债资金全部实行专账管理、专款专用，严格执行集团公司资金审批办法，按月度资金计划把控项目支出，确保专项债资金能最大限度地发挥其作用，实现巨大的社会效益。

（二）绩效目标

（1）社会效益

本工程的建设保障了城南污水处理厂的正常运行，恢复污水主管通水功能，能有效地改善水环境，保证地区的可持续发展，为居民提供更好的生活环境。

（2）环境效益

项目实施后可以提高污水厂进厂浓度，提升了城南污水系统水环境质量，减少污水管网渗漏对河道、地下水及土壤的污染，营造水清景美的水生活环境，有力保障了人民的生活质量，最终为长江生态保护修复提供有力支撑。

（3）经济效益

尽管污水管网治理工程并不直接产生经济效益，但污水收集和处理是投资环境的重要内容，对于吸引投资具有重要影响。本项目完成后，地区水环境将得到明显改观，水环境污染问题逐步得到解决，有利于投资环境的改善，增加招商引资的吸引力。

二、评价情况

（一）项目特点分析

本次改造工程实施，旨在改善雨污混接，提高污水管网质量，减少外水入渗，提升污水处理厂进水浓度。同时为秦淮河水质稳定达标提供保障。

目前项目内12条道路污水管道已全部改造完成，养护成本明显降低。绩效评价主要集中为过程指标和产出指标，以评价项目资金管理、项目建设进度、安全生产等相关情况。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《专项债券项目资金使用协议》等对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标，进行管理、考核。

（三）评价工作情况

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项指标实际完成情况。专项债券的使用确保项目建设顺利进行，项目于2024年8月开工建设，2026年2月完工，债券资金严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证专项债资金专款专用。

（四）绩效评价结论

根据江苏省预算项目支出绩效指标体系，对城南污水系统管网排查－专项整治第三批工程专项债券资金从过程、产出、效益、满意度四个维度进行自评价，资金管理规范，项目进展顺利，目前项目正在建设中，工程实施过程中未发生造成重大社会影响的质量安全事件，综合评分等级为“优”。

三、项目绩效

专项债券主要用于项目建设阶段工程费用的使用，2024年8月开工建设，2026年2月完工。该项目投产运行后，将大大消除现状管道的安全隐患，保障管道的安全运行，提高污水收集率，解决系统内部分管道高水位运行等问题，从而提高城市排水和治污能力，降低城南污水处理厂运行负荷，改善南京市水体水环境。

四、存在问题

项目已实施结束，无存在问题。

五、有关建议

与各相关部门加强沟通、做好配合，抓紧推进工程建设，同步加强文明施工措施；尽快完成管网整治建设工作，完善建设手续。

附表：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表